采购需求

一、采购内容

温州市中医院就诊卡采购，具备磁卡功能。根据医院就诊人数，按月采购，年预计用量10万张，预算3万元。

1.1就诊卡参数要:

磁卡

磁卡是一种磁记录介质卡片。它由高强度、耐高温的塑料或纸质涂覆塑料制成，能防潮、耐磨且有一定的柔韧性，携带方便、使用较为稳定可靠。通常，磁卡的一面印刷有说明提示性信息，如插卡方向；另一面则有磁层或磁条，具有 3个磁道以记录有关信息数据。
    磁卡以液体磁性材料或磁条为信息载体，将液体磁性材料涂复在卡片上或将宽约6-14mm的磁条压贴在卡片上。磁条上有3个磁道，在使用时可以读出，也可以写入。
　　磁道1可记录数字(0-9)、字母(a-z)和其他一些符号（如括号、分隔符等），最大可记录79个数字或字母。磁道2和3所记录的字符只能是数字(0-9)。磁道2最大可记录40个字符，磁道3最大可记录107个字符。磁卡的信息读写相对简单容易，使用方便，成本低，从而较早地获得了发展，并进入了多个应用领域，如电话预付费卡、收费卡、预约卡、门票、储蓄卡、信用卡等。

高抗磁（2750 oe）特性

矫顽力Hc：219kA/m

剩余磁通Br：（1.4±0.14）10－6 Wb/m

矩形比K：≥0.8

信号幅度特性：依照ISO/IEC 7811-6/10373-2

信号幅度UA1：（0.8～1.2）UR

信号幅度Ui1：≤1.26 UR

信号幅度UA2：UA1≥UA2≥0.8 UR

信号幅度Ui2：≥0.65 UR

分辨率UA3：≥0.7 UA2

消磁UA4：≤0.03 UR

额外脉冲Ui4：≤0.05 UR

耐磨特性：依照ISO/IEC 7811-6/10373-2

磨耗2000循环次后，

平均信号幅度：UA后≥0.60 UA前

单个信号幅度：Ui后≥0.80 UA后

耐化学稳定性：依照ISO/IEC 7811-6/10373-1

平均信号幅度：UA后≥0.90 UA前

单个信号幅度：Ui后≥0.90 UA后

卡片特性

卡片需依ISO7816-1之检测规定如下：

1.弯曲度检测：最大弯曲度不得大于2mm；

2.卡片尺寸检验：卡片长度为85.6±0.1mm，卡宽度需为53.98±0.1mm，卡片厚度需为0.76±0.08mm；

3.卡片凸字高度检测：ISO/IEC10373-1；

4.卡片剥离强度检测：拉力必须大于6N/cm；

5.耐化学腐蚀强度ISO/IEC10373-1；

6.尺寸稳定性ISO/IEC10373-1；

7.黏着或分离：卡片必须没有剥离、褪色或颜色转印、表面发生变化、卡片部分材质粘附到相邻卡片上。与检验前卡片外观相比较，卡片产后无任何变化；

8.弯曲变形度检验：ISO/IEC10371-1；

9.可燃性检验：移除后火焰立即熄灭；

10.动态弯曲检验：1000次弯曲检验之后，卡片仍然维持良好的功能，任何部分不得出现破裂；

11.静电放电破坏检验；

12.紫外线曝晒检验；

13.X光曝晒检验：70KV-0.3GY功能保持正常；

14.接触电阻检验：串联电阻〈0.5Ω，加4MHz及峰值10mA交流电，阻抗间电压低于10mV；

15.接触区高差检测：〈0.10mm；

16.震动检验：频率10Hz-500Hz，振幅〈1.5mm；

17.磁场干扰检验：〈10mm/SEC 速度，磁场强度10000E静态磁场中，功能保持正常。

外观质量

1.卡体表面没有油污、异物等杂质；

2.卡片单面内含直径0.1-0.2mm的点状杂质不得超过3个；不得有直径超过0.3mm的杂质或色斑；直径为0.01mm、长度为1.2mm的丝状杂质不得超过1根；

3.卡片单面内含直径0.1-0.2mm的热压气泡不得超过1个；

4.卡片表面直径为0.05mm、长度为15mm伤痕不得超过2根；

5.层间粘合牢固，不允许自然分层或开裂；

6.反面印刷字迹清晰，排版准确、无误；

7.卡片正反面对位准确，误差不允许超过0.5mm。

卡基材质

1.卡体为高档PVC原料，具有防油、防水、抗折压、容易保存等优点；

2.使用不同材料并以迭合技术迭合卡片本体者须接受剥离强度试验，且须符合ISO规范剥离强度至少须大于6N/cm之要求；

3.环境温度范围：-35℃-75℃；

4.材质密度（g/cm3）：1.0以上；

5.可耐用期限：十年以上；

6.抗扰曲次数：1000次以上不能破裂；

7.抗紫外线及抗日光照射以避免照片色彩褪色：置于UV-B照射灯（313mm）48小时后，卡片上的相片、资料以及保护胶膜不能褪色及芯材不能受损；曝晒在日光下14天，卡片上的相片、资料、保护膜不能褪色及基片材料不能受损；

8.防潮能力：室温25℃及相对湿度5%-95% 7天，卡片上的相片、资料、保护膜不能褪色。

卡片印刷

1.卡片正面为四色胶印，保证印刷图案清晰，还原度好，无错位；图像精度400dpi；图像色彩模式：必须使用CMYK（Cyan青，Magenta品红，Yellow黄，black黑）四色印刷模式，不得使用RGB（Red红，Green绿，Blue蓝）三原色模式；

2.印刷质量必须保证、通常套色误差在0.15mm以下；

3.印刷的图案的颜色与我院确认的样卡无明显色差；

4.使用材料颜色及证书在合同书中明确说明及证明；

5.卡片图案样式必须是指定的图案，并有义务协助提供相关修改建议及防伪设计；

6.卡片及商标非经客户同意不得移作他种用途使用,否则依法追究法律责任。

卡片图案设计

1．卡正面图案的设计可由需方提供或由需方提供设计主题、版面、文字等要求，供方指定专业设计人员免费设计，直至需方满意确认。

2．卡片背面个性化数据（含人像照片）由需方提供，内容在批量生产前由需方确认。字体、字号、文字颜色在批量生产前由需方确认。

3．以上卡片图案设计方案可在批量生产前由需方随时调整。对于不同批次的产品，需方有改变图案的权利。

包装要求

1、卡片的包装坚韧、牢固、可靠，保证在整个运输过程中不会发生散落、损坏等，避免受到外力、高温、潮湿、腐蚀、太阳辐射等因素而引起变形、缺损、污染、氧化、霉烂，并且保证卡片在正常条件下可以安全仓储。

2、产品采用统一包装，内分小盒，每250张一小盒，每小盒单独封装，盒外标明内装卡的序号、产品名称，每5000张一大箱，包装箱外粘贴出货清单，标明箱内装卡的序号、产品名称。同时附有交货总清单，以便进行核对验收。供方保证其包装能使产品安全运抵指定地点，如因包装不当而造成的一切损失和费用，均由供方承担。

3、根据需方实际情况，满足对卡片包装的其它要求。

其他要求

- 如供应的磁卡无磁性或有其他瑕疵，应予以免费更换。

1.2温州市中医院就诊卡报价清单

| 序号 | 卡型 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就诊卡 | 100000 |  |  |

1.2、服务期

自合同签订生效之日起一年。

1.3、维护工作内容及要求

充分执行投标文件、参数要求、服务承诺中的有关条款。

2、付款方式：

中标单位在签订合同后，按照月实际供货量结算货款。

报价表格式

项目名称：

项目编号：

| 本项目投标总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：20  年  月  日