询 价 文 件

项目名称：温州市中医院六虹桥院区一期建筑排水管网检测服务采购询价项目

温州市中医院

2021 年 10 月

温州市中医院六虹桥院区排水管网检测服务采购询价项目邀请函

一、项目编号：

二、项目名称：温州市中医院六虹桥院区一期建筑排水管网检测服务采购询价项目

三、项目预算：人民币9.9万元

四、工程范围：温州市中医院六虹桥院区一期建筑范围内排水管网

五、项目需求部门：总务科

六、报价人资格：

1.报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.报价人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.报价人资质：具有相关测绘资质证书（包括工程测量）和CMA认证证书。

七、获取询价文件方式

八、报名所需提供资料：

（1）企业法人营业执照（复印件盖公章）；

（2）测绘资质证书（包括工程测量）和CMA认证证书。（复印件盖公章）。

（3）报价人身份证复印件加盖公章（带原件核对）；

（4）法定代表人证明书及授权委托书原件；

九、报价文件送达时间：即日起至10月20日（星期三）上午9:30

十、报价文件送达地点：温州市中医院行政楼203

十一、询价评审时间：10月20日（星期三）上午09:30

十二、询价评审地点：温州市中医院行政楼203

十三、参与评审的注意事项：

1.供应商所委派的代表必须持有公司及法人代表授权委托书（原件1份，盖上公章）。

2.供应商所委派的代表须提供身份证（复印件1份，盖上公章，原件备查）。

3.供应商所委派的代表须提供参加评审前14天的身体状况及疫情期间到访城市的情况说明。

十四、联系人：杨老师                         电话：56671531

2021年 10 月 14 日

# 第一章 用户需求及评审办法

一、项目名称：温州市中医院六虹桥院区一期建筑排水管网检测服务采购询价项目

二、项目预算：人民币9.9万元

三、项目概况：温州市中医院六虹桥院区一期建筑位于温州市鹿城区蛟尾路9号，占地面积15504㎡，建筑面积64778.25㎡。

四、项目采购需求

1.服务范围

项目范围为温州市中医院六虹桥院区一期建筑范围内的所有排水管网（雨水、污水）调查及测量：院区内的道路等管网进行普查（含提供成果报告）,其中包括院区内的立管、楼宇阳台纳管情况、垃圾收纳点排水设施等所有地面以上管道的排查；雨、污管道测绘；雨、污管道疏通、抽水充气管塞封堵及清淤（含箱涵和隔油池）；检查井清捞；污泥外运；管道CCTV电视检测或QV潜望镜检测和评估。还包括根据排查结果整改后的现场图纸确认（若有）。

2.工期

项目工期20天。

3.技术人员的专业配套要求：

（1）技术负责人1名，同时具有注册测绘师或测绘中级工程师资格和排水管道检测与评估证。

（2）拟派技术人员必须是本公司的正式员工且具备测量技工以上资格。

4、管网排查工作内容

1、排水管道（含雨水、污水管道）的探测摸查工作，出具院区内的排水管网图(纸质及电子版本)。

实地调查从已知到未知,从简单到复杂,应查明每条管道的性质：按排水性质分为雨污合流、雨水、污水，查明管道附属设施的属性信息。

1）调查各个排水系统工作单元的运行状况。

2）调查确定排水管道的布置、走向；

3）调查排水管道的平面位置、管道编号、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、接驳位置、管道状况等；

4）雨污合流摸查，查出有没雨污混流管道、确定混接处的接入管的平面位置、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、节点坐标位置、管道状况等。

5）调查确定排水接入口的接入管的平面位置、管材、管径、长度、起末点管底标高和埋深、水流方向、节点坐标位置、管道状况等。

2、排水立管调查

调查确定每根排水立管的平面位置、管材、管径、是否存在混接等。

3、排水管道（含雨水、污水管道）的视频检测（CCTV检测或QV检测），了解排水管道内部通畅、破损等状况。（根据项目的实际情况，采取CCTV检测和QV检测两种检测方式混合使用进行，能用CCTV检测的则用CCTV，否则，用QV检测），并提供全套视频资料档案给予用户存档。

五．评审方法

本项目评审采取二阶段进行评审。第一阶段为符合性评审，在拆封报价函前，询价小组对各报价供应商的材料进行评审，评出符合用户需求的若干家供应商进入第二阶段评审。

第一阶段为符合性评审内容：

1.《报价文件》符合询价文件第二章《询价人须知》的相关要求。

2.技术人员的专业配套要求：

（1）技术负责人1名，同时具有注册测绘师或测绘中级工程师资格和排水管道检测与评估证。

（2）拟派技术人员不少于8人，必须是本公司的正式员工且具备测量技工以上资格。

第二阶段为价格评审，对进入第二阶段评审的供应商的报价函进行拆封，然后按“价低者得”确定成交供应商。

- 付款方式

1、提交调查结果报告书与甲方后，经甲方验收通过后15日内付合同款70%；剩余30%结算款：在测绘结果验收一年后15日内支付。

2、中选人开具有效发票给询价人，付款按温州市中医院支付的有关规定办理。

# 第二章 报价人须知

报价人必须认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。报价人未按询价文件要求提交资料，或报价文件中未对询价文件内所有需求做出实质性响应，将导致其报价无效。

1.报价文件的编写

（1）报价人应按询价文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。报价人必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

（2）报价文件中对报价编写的要求：

①报价人必须按询价文件指定的格式填写各种报价，本项目预算为9.9万元。报价超过预算或修改报价表内容（需报价单位填写内容外）为无效报价。

②本项目采取包干报价形式，报价含项目机构人员费用、企业综合管理费用、利润、税金等全部费用，如因不可抗力等原因致工期延长，费用不再增加。

（3）《符合性报价文件》一式三份，包括不限于：

①《营业执照》（复印件加盖公章）1份；

②测绘资质证书（包括工程测量和地理信息系统子项）和CMA认证证书。1份；

（4）报价人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，中选后不得再向采购人收取任何费用。

（5）每名报价人只允许有一个报价方案，否则将被视为无效报价。

（6）评审时，以报价表的总报价为准。

（7）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.报价文件的签署形式

报价文件必须打印，并按要求签字、盖章，报价文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

3.报价文件的装订、标记和密封

- 报价人编制的报价文件应按询价文件的要求装订成册，封装完好，在封口处必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

- 在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收 件 人：温州市中医院

项目名称：温州市中医院六虹桥院区排水管网检测服务采购询价项目

项目编号：

报价人名称：

在规定的评审时间 2021 年  10 月 20日上午 09:30 之前不得启封

（3）报价表与报价文件一同放进报价封装袋内，在封面应标明项目编号、报价人名称字样。

（4）采购组织对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4.报价文件的递交

- 所有报价文件应在报价截止时间前送达评审地点。

- 采购人将拒绝以下情况的报价文件：

①未封装完好的；

②报价截止时间以后送达的。

- 采购人不接受电报、电话、传真方式报价。

- 采购人对因不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担责任。

(5)《报价文件》请于2021 年10月20日上午09:30前送达温州市鹿城区蛟尾路9号。

第三章 报价文件格式

格式 1

## 授权委托证明书

致：温州市中医院

（报价单位全称）法定代表人 	（姓名）兹授权

（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的 	项目询价活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署协议和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至 	年 	月 	日

报价单位名称（公章）： 法定代表人（签章）：

日期：	年	月	日授权代表（签字）：

日期：	年	月	日

说明：

- 报价文件由委托代理人签署及参与询价会议的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。

格式 2

## 报 价 表

项目名称：温州市中医院六虹桥院区一期建筑排水管网检测服务采购询价项目

报价人名称：

[货币单位：人民币元]

本项目报价金额为人民币：  万  仟  佰  拾  元  角    分整（小写：￥元）。

报 价 人（单位公章）：

日期：2021 年   月  日

合同模板：

工程勘察测量合同

项目名称：温州市中医院六虹桥院区排水管网检测服务项目

甲方名称：

乙方名称：

签定地点：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，就温州市中医院六虹桥院区一期建筑排水管网检测服务项目签订本合同。

一、工程概况

工程名称：温州市中医院六虹桥院区排水管网检测服务项目

工程地点：温州市中医院六虹桥院区

合同金额：          元（大写：                             ）

二、工程承包范围

承包范围：按发包人提供的询价文件、设计、竣工图纸要求及补充说明，承包温州市中医院六虹桥院区一期建筑排水管网检测服务项目的调查和测绘工作(具体以设计、竣工等图纸要求为准)，及根据排查结果整改后的现场图纸确认（若有）。

承包方式：包摸查服务、包图纸测绘、包工期、包安全。

三、合同工期

双方签订合同后5日内，乙方需进场开展工作。整体排查期20日历天，10天内完成全部现场排查作业，并在完工后的10天内提供完整的成果报告。

四、结算方式

本合同按项目包干价结算。

五、测绘工作量

对温州市中医院六虹桥院区一期建筑范围内所有排水管网进行摸查和测绘，包括院区内的道路等管网进行普查（含提供成果报告）,其中包括院区内的立管、楼宇阳台纳管情况、垃圾收纳点排水设施等所有地面以上管道的排查；雨、污管道测绘；雨、污管道疏通、抽水充气管塞封堵及清淤（含箱涵和隔油池）；检查井清捞；污泥外运；管道CCTV电视检测或QV潜望镜检测和评估。

本项目的主要工作要求如下：

- 1、GPSⅡ级控制测量：作为地形测量和排水管网摸查的起算依据，约300米左右一个点，本阶段内容成果为控制点成果表；

- 2、排水管道（含雨水、污水、雨污合流管道）摸查工作：调查排水管道及附属设施的位置、走向、材质、管径、长度、埋深等信息，出具院区内的排水管网现状图（dwg格式）和管线成果表。

- 3、排水立管调查：查清每根排水立管的平面位置、材质、管径、是否存在混接、破损等信息，与排水管网摸查成果一并形成还有排水立管的最终管网现状成果图（dwg格式）和立管调查成果问题汇总表。

- 4、排水管道（含雨水、污水、雨污合流管道）的视频检测（CCTV检测或QV检测）：详细了解排水管道内部通畅、破损、错接等内部的运行状况。根据管径及管道内部的实际情况不同，采取CCTV检测和QV检测两种检测方式混合使用进行，能用CCTV检测的则用CCTV，否则，用QV检测），形成管道内部运行现状图（dwg格式）和管道检测成果报告。

六、质量及验收：

1、项目的质量标准为一次性验收合格。CCTV电视检测及QV潜望镜检测时须提供原始视频确认，疏通、清淤、清捞、清理、污泥外运提供现场照片依据。

2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

3、按照有关行业规范及甲方的具体需求提供检测成果，检测成果包括：测绘技术报告、立管摸查成果图2份（光盘、文档）、地下管线CAD图（须含有管线及检查井的属性、结构性缺陷和功能性缺陷，管线及检查井的标高、位置坐标、管径尺寸、连接状况、雨污合流情况、埋深、材质、流向，标注污染源）和属性数据库。

4、污水管线及检查井视频测绘资料将作为验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

5、项目验收由甲方会同有关专业技术部门共同验收。

七、测绘费用及付款方式

1.测绘费用合同总价为项目包干价，此价格包括但不限于测绘费、调查费、交通费、数据维护费、技术支持费等费用。

2.提交调查结果报告书与甲方后，经甲方验收通过后15日内付合同款70%；剩余30%结算款：在测绘结果验收一年后15日内支付。

3.乙方开具有效发票给甲方，付款按甲方支付的有关规定办理。

八、双方义务

（一）甲方义务

1.自合同签订之日起3日内向乙方提供有关资料，并对资料的真实性、准确性、全面性负责。

2.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，确保乙方入场测量工作顺利进行并且不受干扰。

3.按时支付测绘费用，否则每逾期一天，按合同总金额的千分之五向乙方支付违约金，直至付清。

（二）乙方义务

1.自本合同生效之日起 5日内组织测绘队伍进场作业。

2.根据国家及合同规定的技术要求并按本合同规定工期完成测绘内容中规定的项目。

3.未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

4.严格遵守测绘成果保密的有关规定。

5.乙方应制定合理的工期计划，在规定的工期内将合格的测绘成果交甲方使用。

九、违约责任

1、乙方作业施工的规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝验收。

2、乙方逾期交工的，乙方向甲方每日偿付合同总价1%的违约金，违约金不高于合同总价的10%。

3、合同签订后，由于甲方原因导致本合同测绘工作终止，甲方有责任向乙方对情况进行说明；并按乙方已完成的工作量及本合同约定的费用标准计付测绘费；若造成乙方经济损失的，甲方应负责赔偿。

4、甲方保证向乙方提供的资料或数据真实、准确、合法有效，否则因甲方原因导致测绘成果有误，责任由甲方承担。

5、如乙方工期逾期超15天或工程质量不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价10%的违约金。甲方书面解除合同到达乙方视为合同解除，乙方应在收到书面通知后五天内退出场地，由甲方另行聘请施工队继续施工，乙方不得阻挠。

十、其它约定

1、合同双方都应遵守相关的法律法规，并全面履行本合同书所约定的各项条款。

2、在履行合同的过程中，因发生不可抗事件致使合同无法继续执行，风险责任由双方合理分担，并由双方另行商定解决办法。

3、合同双方可以对本合同内容进行协商调整，若有其它未尽事宜，双方应本着实事求是、友好合作的精神协商解决。协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同由甲、乙双方代表签字，并加盖公章即生效。本合同全部测绘成果经甲方验收合格和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

5、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

6. 因本合同发生的争议，甲方与乙方应及时友好协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。调解不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院申请诉讼。

甲方名称﹝盖章﹞：                    乙方名称﹝盖章﹞：

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：

经办人：                              经办人：

签订时间：      年   月   日